| ALUMAR | Instrução de Trabalho - Instrução de Trabalho para Troca de Anodos |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DA IT: NOVO | LOCAL: Sala de Cubas | OBJETIVO: Descrever ações necessárias para uma troca de anodos dentro dos padrões ideais, garantindo a perfeita distribuição de corrente elétrica e, consequentemente, melhor eficiência da cuba. |
| VERSÃO: 001 | AUTOR: NewGen/OptiGen AI | APROVADOR: Pendente |

| RISCOS | CONTROLES CRÍTICOS | CRITÉRIOS DE PARADA | EQUIPAMENTOS / EPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| • Prensamento • Choque Elétrico • Queda • Metal Líquido | • Utilizar LOTO para bloqueio de energia elétrica durante a troca. • Utilizar EPIs adequados como luvas de grafatex e calçados com proteção elétrica. • Isolar a área com cordas de segurança e sinalização, garantindo que apenas pessoal autorizado acesse a área. • Utilizar avental e mangas de raspa para proteção contra projeção de metal líquido. | • Cuba sem passarela adequada. • Presença de vazamentos na cuba. • Anodos com risco de tombar ou danificar. • Defeitos na ponte durante a operação. | • Ponte ECL • Rastelo de Alumínio • Chave Antimagnética • Tenaz • Botina com proteção metatársica • Capacete de segurança com jugular • Óculos de segurança contra impacto • Respirador semifacial com filtro 60926 |

| PASSO | O QUE FAZER? | COMO FAZER? | SEGURANÇA | FOTO ILUSTRATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar a programação de troca de anodos. | Acessar a sala de controle para conferência de programação. Motivo: Garantir que a troca está dentro do cronograma e identificar quaisquer pendências. | Conferir se toda a área está com LOTO aplicado para segurança elétrica. | [COLE A FOTO AQUI] |
| 2 | Inspecionar os anodos novos antes da utilização. | Realizar inspeção visual nos anodos enquanto ainda estiverem no pallet. Motivo: Garantir que não há defeitos nos anodos que possam afetar o desempenho da cuba. | Utilizar sempre equipamentos de proteção individual adequados e seguir procedimentos de segurança ao acessar o pallet. | [COLE A FOTO AQUI] |
| 3 | Abrir as tampas laterais das cubas. | Remover as tampas laterais com cuidado, organizando o material em local seguro. Motivo: Facilitar o acesso ao local de trabalho nos anodos. | Utilizar luvas adequadas para manuseio das tampas e verificar integridade das ferramentas. | [COLE A FOTO AQUI] |
| 4 | Realizar a quebra das crostas ao redor dos anodos. | Utilizar a ponte ECL para quebrar crostas sem danificar os anodos. Motivo: Garantir a remoção eficiente de resíduos que bloqueiam o contato dos anodos. | Mantenha-se afastado da área de operação e siga as sinalizações visuais e sonoras. | [COLE A FOTO AQUI] |
| 5 | Retirar os anodos gastos. | Acoplar a tenaz na haste do anodo e assegurar que está firme antes de levantar. Motivo: Substituir anodos desgastados por novos, mantendo a eficiência da cuba. | Não permaner sob a carga durante a movimentação dos anodos. | [COLE A FOTO AQUI] |
| 6 | Transportar e colocar o anodo novo na posição correta. | Guiar o anodo até a posição exata na cuba, ajustando conforme necessário. Motivo: Garantiar a correta alinhamento e contato dos anodos novos. | Confirmar o encaixe do anodo antes do ajuste final. | [COLE A FOTO AQUI] |
| 7 | Realizar a cobertura dos anodos. | Rastelar o material de cobertura sobre os anodos, garantindo cobertura completa. Motivo: Proteger os anodos do ambiente para evitar erosão. | Utilizar respirador com filtro adequado e evitar contato com superfícies quentes. | [COLE A FOTO AQUI] |