| ALUMAR | Instrução de Trabalho: Instrução de Trabalho para Troca de Anodos na Sala de Cubas - Operação 101F | Objetivo: Descrever as ações necessárias para realizar a troca de anodos na Sala de Cubas, garantindo eficiência, segurança e integridade operacional. |
| --- | --- | --- |
|  | Local: Redução - Sala de Cubas |  |

| RISCOS | CONTROLES CRÍTICOS | CRITÉRIOS DE PARADA | EQUIPAMENTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| • Prensamento • Choque elétrico • Queda de níveis diferentes • Metal líquido | • LOTO e isolamento de área • Uso de EPIs apropriados • Verificação de integridade de passarelas e escadas • Uso de protetores faciais e roupas retardantes de chama | • Cuba sem passarela disponível • Vazamento de metal líquido da cuba |  |

## Fluxo de Execução Detalhado

| Passo | O Que Fazer | Como Fazer / Por Que | Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar a programação da troca de anodos | Conferir o DMS e as pendências de troca na sala de controle. Motivo: Garantir que a troca ocorra conforme o planejamento sem interrupções indesejadas. | Conferir atualizações de programação no sistema |
| 2 | Preparar a ponte ECL | Realizar check list de pré-operação na Ponte ECL. Motivo: Assegurar operação segura e eficiente da ponte durante a troca de anodos. | Etiquetar e solicitar manutenção caso falhas sejam encontradas |
| 3 | Abrir exaustão da cuba | Acionar a alavanca de exaustão até a posição de abertura. Motivo: Melhorar a ventilação durante a troca e controlar a temperatura interna da cuba. | Uso de respirador com filtro 60926 |
| 4 | Remover tampas laterais | Retirar 3 ou 4 tampas conforme a proximidade com o Riser e posicionar adequadamente. Motivo: Ação necessária para acesso aos anodos. | Manter postura adequada e utilizar a pega correta |
| 5 | Realizar a quebra de crostas | Usar ferramentas da ponte ECL para quebrar crosta ao redor dos anodos. Motivo: Liberar os anodos para retirada eficiente sem danos. | Uso de luva kevlar e protetor auricular |
| 6 | Retirar anodos desgastados (Butts) | Acoplar pinça à haste do anodo, resetar display, e mover butts para o pallet. Motivo: Para remover anodos consumidos que já não são produtivos. | Afastamento seguro e sirene de alerta durante movimentação |
| 7 | Colocar anodos novos na cuba | Acoplar o novo anodo no extrator corretamente alinhado com a superfície de suporte. Motivo: Reestabelecer a capacidade produtiva da cuba com anodos eficazes. | Afastamento e coordenação entre operadores de ponte e piso |
| 8 | Finalizar a troca e cobertura dos anodos | Recolocar tampas laterais, rascar material de cobertura excedente e reposicionar equipamentos. Motivo: Finalizar o processo proteico dos anodos novo instalados para prevenção contra oxidação excessiva. | Uso de respirador adequado e óculos de segurança |
| 9 | Fechar a exaustão e retornar chave ao status normal | Descer da cuba, acionar alavanca de fechamento da exaustão, e ajustar a chave de status. Motivo: Retornar a cuba ao estado operacional estável pós-troca de anodos. | Postura correta e área isolada durante operações finais |