| ALUMAR | Instrução de Trabalho - Instrução de Trabalho para Troca de Anodo na Sala de Cubas - ALUMAR |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DA IT: NOVO | LOCAL: Sala de Cubas - ALUMAR | OBJETIVO: Descrever ações necessárias para uma troca de anodos dentro dos padrões ideais, garantindo uma distribuição eficiente de corrente elétrica para melhor operação da cuba. |
| VERSÃO: 001 | AUTOR: NewGen/OptiGen AI | APROVADOR: Pendente |

| RISCOS | CONTROLES CRÍTICOS | CRITÉRIOS DE PARADA | EQUIPAMENTOS / EPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| • Prensamento de mãos e dedos • Choque elétrico • Queda de diferentes níveis • Queimadura por metal líquido | • Usar luvas de segurança de grafatex durante manuseio de equipamentos • Isolar área e manter afastamento seguro de cargas suspensas • Utilizar escadas apropriadas e seguras para acessar as cubas • Usar avental de raspa e protetor facial ao lidar com banho de metal líquido | • Cuba sem passarela adequada • Vazamento de metal líquido na cuba • Presença de gases dentro da cabine • Dúvidas ou falta de treinamento adequado sobre o procedimento | • Ponte ECL • Rack haste para retirada de Burn Off • Chave antimagnética para grampo de anodo • Capacete de segurança com jugular • Luvas de grafatex • Protetor respiratório semifacial com filtro • Avental de raspa • Óculos de segurança contra impacto |

| PASSO | O QUE FAZER? | COMO FAZER? | POR QUE FAZER? | SEGURANÇA / CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparar e inspecionar anodos. | Verifique a programação na sala de controle e condições dos anodos novos, identificando os danificados como 'sucata'. | Garantir que apenas anodos em bom estado sejam utilizados, evitando defeitos durante a troca. | Isolar área e manter atenção ao trânsito de veículos Usar EPIs recomendados |
| 2 | Abrir sistema de exaustão. | Manipule a alavanca de exaustão para melhorar a ventilação durante a operação. | Aumentar a eficiência do sistema de exaustão e reduzir acúmulo de gases. | Isolamento da área Postura ereta e uso de luvas |
| 3 | Remover tampas laterais e iniciar quebra de crostas. | Retire até quatro tampas por cuba e quebre as crostas com a Ponte ECL, mantendo uma postura correta durante as ações. | Facilitar o acesso aos anodos e preparar a cuba para a troca. | Usar escadas seguras e verificar fixação das tampas antes da manobra |
| 4 | Realizar retirada de butts. | Utilize a pinça da Ponte ECL para retirar os butts, garantindo que a área está isolada e segura antes de iniciar a movimentação. | Garantir que os butts gastos sejam removidos e substituídos sem comprometer a operação da cuba. | Operação da Ponte com sirene acionada Garantia de área isolada durante a operação |
| 5 | Posicionar e fixar anodo novo. | Transportar e alinhar o anodo novo na cuba utilizando o display da Ponte ECL para ajuste preciso. | Assegurar que o processo de eletrolise se mantenha eficiente e seguro com novo equipamento em posição adequada. | Checar acoplamento seguro do grampo do anodo Manter distâncias de segurança estabelecidas entre pontes |
| 6 | Conduzir cobertura dos anodos e finalizar a troca. | Posicione o anteparo e rastrele o excesso de material. Finalize reposicionando tampas e restaurando a exaustão. | Proteger anodos do meio ambiente e assegurar conclusão adequada da troca. | Usar equipamentos de proteção respiratória e avental de segurança |