| ALUMAR | Instrução de Trabalho - Procedimento Operacional de Troca de Anodos - Sala de Cubas |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DA IT: NOVO | LOCAL: Sala de Cubas | OBJETIVO: Descrever as ações necessárias para a troca de anodos dentro dos padrões ideais, garantindo a perfeita distribuição de corrente elétrica e melhorando a eficiência da cuba. |
| VERSÃO: 001 | AUTOR: NewGen/OptiGen AI | APROVADOR: Pendente |

| RISCOS | CONTROLES CRÍTICOS | CRITÉRIOS DE PARADA | EQUIPAMENTOS / EPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| • Prensamento • Choque elétrico • Queda de nível diferente • Queimadura por metal líquido | • Utilizar LOTO para controle de energia elétrica • Isolar áreas de risco com barreiras físicas e sinalização • Utilizar escadas seguras e sem avarias para acesso • Usar luvas de grafatex e EPIs adequados para proteção térmica | • Cuba sem passarela • Vazamento de cuba • Equipamentos moveis próximos durante operação • Ar-condicionado da cabine inoperante | • Pallet de Anodo • Mesa de Nivelamento • Ponte ECL • Rack haste/tenaz para retirada de Burn Off • Botina com proteções metatársicas • Calça e camisa retardantes de chama • Óculos de segurança • Capacete com jugular • Luvas de grafatex |

| PASSO | O QUE FAZER? | COMO FAZER? | SEGURANÇA | FOTO ILUSTRATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programar o DMS e inspecionar anodos. | Verifique a programação de anodo padrão no sistema DMS, realizando inspeções visuais de possíveis irregularidades nos anodos. Motivo: Assegurar que todos os anodos a serem utilizados estão em condições normais de uso, evitando falhas operacionais. | Isolamento de área Atenção ao trânsito de veículos | [COLE A FOTO AQUI] |
| 2 | Configurar chave de status e abrir exaustão. | Mudar a chave para a posição 'Troca' e abrir o damper de exaustão da cuba. Motivo: Minimizar a perda de temperatura e melhorar a eficiência do sistema de exaustão durante a troca de anodos. | Postura correta durante o movimento Uso de luvas de grafatex | [COLE A FOTO AQUI] |
| 3 | Remover tampas laterais. | Retire até 4 tampas laterais, organizando-as para não obstruir passagens. Motivo: Facilitar o acesso e visualização durante a troca de anodos. | Uso de EPIs completos Cuidado ao manipular tampas | [COLE A FOTO AQUI] |
| 4 | Quebrar crostas com a Ponte ECL. | Utilizar a ponte para quebrar crostas ao redor dos anodos, mantendo cuidado para não danificar os anodos. Motivo: Garantir a remoção adequada de crostas que podem atrapalhar o posicionamento dos novos anodos. | Operação segura da ponte Protetor auricular | [COLE A FOTO AQUI] |
| 5 | Retirar anodos desgastados e colocar novos. | Acople a pinça ao anodo gasto, remova-o e posicione o anodo novo utilizando o display eletrônico para calibração. Motivo: Realizar a troca de anodos garantindo o contato perfeito para a eficiência elétrica. | Distância segura de cargas Uso de sinalização sonora da ponte | [COLE A FOTO AQUI] |
| 6 | Cobrir anodos e finalizar organização. | Retire a tampa, cubra os anodos novos adequadamente, e depois reposicione as tampas, realizando a limpeza do local. Motivo: Proteger os anodos e manter a área operacional em condições ideais. | Uso de respirador e luvas adequadas Cuidado ao manusear ferramentas e equipamentos | [COLE A FOTO AQUI] |